Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,

Campus Querétaro

TC2006B.301

Interconexión de dispositivos

Actividad 11

Instalación del servicio DHCP en un ruteador

Profesor

José Oscar Hernández Pérez

Lizethe Pérez Fuertes

Presenta

| Daniel Hurtado | A01707774 |
| --- | --- |

Querétaro, Querétaro 								1 de junio 2023

Actividad 11: Instalación del servicio DHCP en un ruteador

.

Competencia Disciplinar: Configura el equipo requerido que permite la operación de una red de cobertura local que satisface las necesidades de organizaciones pequeñas identificando diferentes opciones de infraestructura tecnológica

Los espacios de coworking o espacios de trabajo colaborativo son instalaciones de trabajo que varias personas comparten con el fin de mejorar su productividad, hacer networking e inclusive reducir los costos de servicios y renta de un espacio físico.

Vamos a considerar el equipo de red de un negocio de coworking. Cada pieza de infraestructura pertenece al segmento de administradores o al segmento de usuarios. El primer segmento está dedicado al personal del establecimiento y está constituido de no más de 18 equipos terminales. Entre estos equipos están: un servidor local, un teléfono IP, una impresora, una cámara web, un punto de venta y una PC para el administrador (manager). Las direcciones IP de los equipos terminales se asignan de manera estática (manualmente).

Mientras tanto, en el segmento de usuarios simplemente se encuentran los equipos personales conectados físicamente a la red. En este segmento de red hay un máximo de 100 equipos a conectar. La asignación de direcciones IP a los equipos del segmento de usuarios se realiza por DHCP.

Ahora te queda como reto, diseñar y configurar los equipos de interconexión de la red usando el simulador de Packet Tracer.

Utiliza la aplicación del PacketTracer de CISCO y la gráfica incluida en este documento para realizar:

- La configuración del ruteador y switches.

- La instalación del servicio de DHCP para asignar direcciones a los equipos terminales del segmento usuarios.

- Las pruebas de conectividad necesarias y que permitan verificar la configuración correcta de los equipos de interconexión, de los equipos terminales y de los servicios de Telnet en el ruteador y los switches.

Diseño físico de la red

La dirección IP a utilizar para realizar la configuración de los equipos de interconexión y la configuración de cada equipo terminal, es 221.10.68.0 con prefijo original de red /24.

El VLSM calculado con base en la descripción de equipos terminales que se requieren conectar en cada segmento de red está indicado en la siguiente tabla.

NOTA: Escribir el prefijo de red sin slash (/)

| Requisitos de conectividad | Prefijo de red | Máscara de subred (decimal) | Dirección IP subred | Primera IP válida | Última IP válida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios (100 hosts) | 25 | 255.255.255.128 | 221.10.68.0 | 221.10.68.1 | 221.10.68.126 |
| Administradores (18 hosts) | 27 | 255.255.255.224 | 221.10.68.128 | 221.10.68.129 | 221.10.68.158 |

- Asigna y escribe en cada línea de la tabla, las direcciones IP de las interfaces de los equipos de interconexión, su máscara en notación punto decimal y de conforme a lo que se indica en la siguiente tabla.

| Dispositivo | Interface | Dirección IP | Máscara de subred (decimal) | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RFrontera | G0/0 | 221.10.68.158 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | G0/1 | 221.10.68.126 | 255.255.255.128 | N/A |
|  | Lo0 | 1.1.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| SUsers | VLAN 1 | 221.10.68.125 | 255.255.255.128 | 221.10.68.126 |
| SCompany | VLAN 1 | 221.10.68.157 | 255.255.255.224 | 221.10.68.158 |
| User A | NIC | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP |
| User B | NIC | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP |
| User C | NIC | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP |
| PVenta01 | NIC | 221.10.68.129 | 255.255.255.224 | 221.10.68.158 |
| CámaraWEB | NIC | 221.10.68.130 | 255.255.255.224 | 221.10.68.158 |
| Manager | NIC | 221.10.68.131 | 255.255.255.224 | 221.10.68.158 |
| ServidorLocal | NIC | 221.10.68.145 | 255.255.255.224 | 221.10.68.158 |
| Impresora | NIC | 221.10.68.146 | 255.255.255.224 | 221.10.68.158 |

- Realiza la configuración del ruteador RFrontera.

- Hostname RFrontera.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 4.

- Configurar un banner de prevención de acceso al ruteador.

- Configura las interfaces Gigabit Ethernet y Loopback del ruteador de acuerdo a la información proporcionada en la tabla de direccionamiento.

- Realiza la configuración del switch SUsers.

- Hostname SUsers.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 15.

- Configurar un banner de prevención de acceso al switch.

- Configurar la VLAN1 con los datos de la tabla y el default Gateway de este switch.

- Realiza la configuración del switch SCompany.

- Hostname SCompany.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 15.

- Configurar un banner de prevención de acceso al ruteador.

- Configurar la VLAN1 con los datos de la tabla y el default Gateway de este switch.

- Utiliza la información de la tabla y configura manualmente la dirección IP, máscara y puerta de enlace predeterminada para cada equipo terminal del segmento de administradores.

- Instala en el RFrontera el servicio DHCP para asignar direcciones a los equipos terminales de la subred de Usuarios.

- Para comprobar la configuración realizada:

- Ejecuta un ping desde el equipo terminal User A a la dirección IP de la interfaz loopBack 0 del ruteador frontera. Si el ping es exitoso, tu configuración en ese segmento de red está correcta. En caso contrario, deberás encontrar y corregir la falla.

| From | To | IP Address (To) | Ping results (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| User A | Loopback 0 | 1.1.1.1 | Success |

- Desde User A y User B utiliza la aplicación telnet y accede a la dirección IP del switch SUsers y SCompany. Utiliza password cisco y class para acceder a modo de configuración del switch. Si los telnets son exitosos, la configuración está correcta. En caso contrario, deberás encontrar y corregir la falla.

| From | To | IP Address (To) | Telnet results (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| User A | SUsers | 221.10.68.125 | Success |
| User B | SCompany | 221.10.68.157 | Success |

- Desde User C utiliza el navegador web de la terminal y utilizado la dirección IP del servidor accede al ServidorLocal y utilizando la IP de la cámara accede al servidor de la CámaraWEB. Si el acceso web a los servidores es exitoso, tu configuración es correcta. En caso contrario, deberás encontrar y corregir la falla.

| From | To | IP Address (To) | Web Browser results (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| User C | ServidorLocal | 221.10.68.145 | Success |
| User C | CámaraWEB | 221.10.68.130 | Success |

Agrega imágenes (impresión de pantalla) de las pruebas de conectividad realizadas.