K

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,

Campus Querétaro

TC2006B.301

Interconexión de dispositivos

Actividad 12

Interconexión de una red local a la red de Internet

Profesor

Lizethe Perez

Presenta

| Daniel Felipe Hurtado Giraldo | A01707774 |
| --- | --- |

Querétaro, Querétaro				          	Viernes 15, mayo 2023

.

Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida en las redes sociales como Yuya, cuenta con más de 23 millones de suscriptores en su canal de Youtube, motivo por el cual , se cambiará a un estudio de producción más grande, debido a que tiene una gran carga de trabajo, y por ello requiere un espacio más amplio, para el cual necesitará contar con 1 cámara de seguridad, 1 servidor, 1 impresora de alta calidad, posibilidad de conectarse tanto alámbrica como inalámbricamente y una cafetera inteligente para cuando invite a su nuevo estudio a sus amigos.

Utiliza la aplicación del PacketTracer de CISCO y las gráficas incluidas en este documento para realizar:

- El diseño de la red.

- La configuración del ruteador y de los switches.

- Las pruebas de conectividad necesarias y que permitan verificar la configuración correcta de los equipos de interconexión, de los equipos terminales y de los servicios de telnet en el ruteador y los switches.

Nuestra tarea es crear un diseño de red apropiado y realizar las configuraciones para tener comunicación de las estaciones de la LAN a las direcciones de Internet (que en este caso la Internet está simulada por solo dos servers y tres direcciones IP adicionales).

NOTA: El ruteador del ISP y los servidores en Internet ya están configurados y son funcionales.

Para lograr la conectividad, se sugiere proceder con el siguiente orden:

- Realiza el diseño de red de la gráfica. Esta será la red a configurar. La dirección IP a utilizar para realizar el diseño de red y la configuración de cada equipo es: 215.60.127.0 con prefijo original de red  /24.

| Requisitos de Conectividad | Prefijo de red | IP Subred o Bloque | Máscara | Primera IP válida | Última IP válida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 hosts para el Estudio | /27 | 215.60.127.0 | 255.255.255.224 | 215.60.127.1 | 215.60.127.30 |
| 6 hosts para la zona de servicios | /28 | 215.60.127.32 | 255.255.255.240 | 215.60.127.33 | 215.60.127.46 |

Escribe sobre la gráfica, la subred y el prefijo de la máscara de longitud variable que será utilizado en cada subred de este nuevo esquema de direccionamiento.

215.60.127.0 / 27

215.60.127.32 / 28

Estudio

Servicios

Internet

- Asigna y escribe en cada línea de la siguiente tabla, las direcciones IP de las interfaces de los equipos de interconexión y sus máscaras en notación punto decimal que utilizarás en la solución. Recuerda que esta información te ayudará a evitar duplicación de direcciones IP.

Por motivos de estandarización:

- Las interfaces Giga Ethernet utilizarán la última dirección IP válida de la subred.

- Los switches utilizarán la penúltima dirección IP válida de la subred.

- Los dispositivos terminales como la impresora, cámara de seguridad, servidor, etc., utilizarán las primeras direcciones IP válidas de cada subred.

| Dispositivos | Interface | Dirección IP | Máscara de subred | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YuyasRouter | G0/0 | 215.60.127.30 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | G0/1 | 215.60.127.46 | 255.255.255.240 | N/A |
|  | S0/0/0 | 132.254.255.253 | 255.255.255.252 | N/A |
| SwitchStudio | VLAN 1 | 215.60.127.29 | 255.255.255.224 | 215.60.127.30 |
| SwitchServicios | VLAN 1 | 215.60.127.45 | 255.255.255.240 | 215.60.127.46 |
| YuyasServer | NIC | 215.60.127.33 | 255.255.255.240 | 215.60.127.46 |
| SecurityCam | NIC | 215.60.127.34 | 255.255.255.240 | 215.60.127.46 |
| Printer | NIC | 215.60.127.35 | 255.255.255.240 | 215.60.127.46 |
| Yuya’s SmartPhone | NIC | 215.60.127.1 | 255.255.255.224 | 215.60.127.30 |
| Yuya´s Tablet | NIC | 215.60.127.2 | 255.255.255.224 | 215.60.127.30 |
| Cafetera | NIC | 215.60.127.3 | 255.255.255.224 | 215.60.127.30 |

- Realizar la configuración de YuyasRouter.

- Hostname YuyasRouter.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 4.

- Configurar las interfaces del ruteador.

- Configurar un banner de prevención de acceso al ruteador.

- Realizar la configuración del SwitchStudio.

- Hostname SwitchStudio.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 15.

- Configurar un banner de prevención de acceso al ruteador.

- Realizar la configuración del SwitchServicios.

- Hostname SwitchServicios.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 15.

- Configurar un banner de prevención de acceso al ruteador.

- Para interconectar la red local con el proveedor de servicios es necesario instalar una ruta estática por default. Instala, en el ruteador YuyasRouter, una ruta estática por default para realizar la conexión con el ISP. La ruta por default puede ser directamente conectada o recursiva (next-hop). Escribe la ruta por default: __0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0__

- Para interconectar el proveedor de servicios con las redes locales de Yuya es necesario instalar rutas estáticas hacia estas redes. Instala, en el ruteador ISP-Transtelco:

- Una ruta estática directamente conectada hacia la subred del Estudio. Escribe la ruta estática:_ 215.60.127.0 255.255.255.224 S0/0/0_____

- Una ruta estática recursiva o del next hop hacia la subred de Servicios. Escribe la ruta estática: ___215.60.127.32 255.255.255.240 132.254.255.253____

- Para comprobar la configuración:

- Utiliza el navegador WEB desde los equipos terminales: SmartPhone y YuyasServer y utiliza la dirección IP de los servidores CNN.com y Youtube.com para acceder a los contenidos. Si se despliegan las páginas WEB correspondientes, tu configuración está correcta. En caso contrario, deberás corregir la falla.

| Desde | Hacia | Dirección IP | Resultados Web Browser (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| SmartPhone | CNN.com | 151.101.1.67 | Success |
| YuyasServer | Youtube.com | 172.217.6.142 | Success |

- Realiza pruebas de ping a los siguientes dispositivos. Todos los pings deben ser exitosos. En caso contrario, deberás identificar y corregir la falla.

| Desde | Hacia | Dirección IP | Resultados Ping (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| YuyasServer | Cafetera | 215.60.127.3 | Success |
| Tablet | Printer | 215.60.127.35 | Success |
| Tablet | SecurityCam | 215.60.127.34 | Success |

Agrega, imágenes de las pruebas de conexión entre dispositivos.